## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等；

- 投影机设备采购品牌要求：夏普、松下、爱普生；

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 类别 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投影机 | - 投影技术：DLP ； - ★亮度≥3800 流明； - 对比度≥40000:1； - ★高清分辨率≥1024×768； - 光学变焦≥1.2倍； - HDMI接口≥2路； - 自带蓝光3D影像功能； - 灯泡功率≥210W； - BrilliantColor 极致色彩技术； - 6种自动关机模式可调 （可设置3-30分钟区间）； - 机身面板及遥控器均需中文标示显示； - 投标时需提“国家广播电视产品质量监督检验中心”出具的所投型号检测报告； - ★提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与所投品牌商标名称一致）。 - ★投影机厂家提供串口控制码说明文件原件，保证与现有中控系统匹配使用：①开机；②关机（强制关机）；③HDMI通道切换； ④VGA通道切换⑤VIDEO通道切换；⑥灯泡用时检测；⑦、锁屏及解除（静帧）；⑧黑屏及解除（屏蔽）。 - ★投标人须提供所投设备厂商针对本项目投标型号的参数说明盖章原件； - ★投标人须提供所投设备厂商针对本项目投影机整机保修3年、灯泡保修1年以上的售后服务承诺函原件。 | 20台 |  |
|  | 幕布 | ★电动升降，2.4*1.8米白塑幕面 | 4幅 |  |
|  | 讲台 | - ★外形尺寸：1400*700*900MM； - ★钢板用材：1MM以上冷轧钢板； - ★讲台台面：防火板，中部开孔可放置19-22英寸显示器，5mm钢化玻璃加塑料边框固定； - 中控设计安装在左侧小门下； - 柜门锁：统开锁。 | 4套 |  |
|  | 中控 | - 采用一体化结构设计，安装方便，维护更加简单 - ★设备电源输出具有延时断电功能，保证投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命 - ★内置数百款投影机、液晶大屏控制码，安装时通过8位拨码开关选择投影机控制码无需写码，永不丢码 - 前置笔记本VGA、HDMI、音频、话筒、网络、USB、220V电源输出等接口 - 支持在线更新中控程序，方便以后功能升级和更改 - 设备输出电源和幕布电源采用不同接口，有效防止插错电源，中控关机后输出电源的相线和零线全部切断，确保安全 - 可配置1路2.4G无线语音教学话筒，话筒带有激光教鞭和PPT无线翻页功能，开机自动连接方便老师语音教学，支持多媒体系统关闭状态下，开话筒仍可语音教学。 - ★内置HDMI 3×1切换器，VGA 3×2切换器，音频3×1切换器，网络1×2分配器，USB 1×2分配器 - 1路电子锁控制接口，配合带电子锁讲台使用 - 1路外接校园IC卡刷卡器接口，可外接校园卡读卡器，实现插卡即用拔卡即走 - ★投标人须提供所投设备厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 4套 |  |
|  | 线材配件 | 20米VGA，电源线、232控制线若干 | 4套 | ★品牌要求：绿联、秋叶源 |
|  | 有源音箱 | 2.0有源音箱，满足80平米教室扩音需求 | 4套 | ★品牌要求：漫步者 |
|  | 投影机吊架 | 加厚1.5米可伸缩 | 4个 |  |
|  | 安装配件及人工 | ★施工要求：墙面走线采用4cm以上塑料线槽，地面走线采用10cm以上铁槽 | 4套 |  |